人教版九年级

目录

第十八章 电功率

第一节 电能 电功

第二节 电功率

第三节 测量小灯泡电功率

第四节 焦耳定律

第十八章     电功率

第二节     电功率

第一课时

我的学习目标：

1.知道电功率的物理意义及公式。

2.知道千瓦时的来历。

3.会比较额定功率与实际功率。

我的学习过程

一、生活引入

- 每课一诵（5分）

  - 电能的单位、符号、单位之间的换算。

  - 电能表上各个参数的含义。

  - 电功的含义及公式应用。

2、....................？（？分)

创设情境：

问:我们家里的电能表上的铝盘有时慢悠悠，有时急匆匆。为什么呢？

铝盘转动快慢与什么有关系？

--------------------------------------------------------------------------------

二、基本功训练

1、知识点学习

（1）知识点1：知道电功率的物理意义及公式。

阅读课本P7，完成以下内容：

（1）电功率是表示                            的物理量.

（2）                           叫作电功率.根据定义：P =          ，W = UIt

所以，P = W/t =        =        .上式表明：电功率等于       与         的乘积.

（3）电功率单位：          1 kW=          W    1W=          mW

（出题）一盏电灯接在电压是220V的电路中，灯泡中通过的电流是50mA，这个电灯的电功率是多少瓦？一个月总共通电100 h，电流所做的功是多少J，合多少kw.h？

简易分析：此题实际上属于电功率和电功的计算问题

--------------------------------------------------------------------------------

（2）知识点2：2.知道千瓦时的来历。

1千瓦时即

（出题）

千瓦时是      单位  千瓦是     单位

简易分析：

此题是区分电功率和电功单位。

--------------------------------------------------------------------------------

（3）知识点3：会比较额定功率与实际功率。

阅读课本P8微波炉的铭牌，完成以下内容：

此微波炉的额定电压为        ，额定功率为          ，额定电流为          .

叫额定电压，用U额表示

叫额定电流，用I额表示                                              叫额定功率，用P额表示

3．阅读课本P9图15-5，了解一些家用电器的额定功率值：

收音机约为            ；  电热水器约为            ；   彩电约为           ；

教室内日光灯约为             ；   微波炉约为            ；

4．                                   叫实际电压，用U实表示

叫实际电流，用I实表示                                            叫实际功率，用P实表示

额定电压和额定功率的关系：

当 U实     U额，则P实     P额，用电器正常工作；

当U实     U额，则P实     P额，用电器容易损坏；

当U实     U 额，则P实    P额，用电器不能正常工作；

2、知识点演练

（1）有一盏标有“220V  40W”的白炽灯，其中“220V”表示___________，“40W”表示___________。灯正常发光时，通过灯丝中的电流为___________A。

（2）有一盏标有“220V  25W”的白炽灯，若把它接入240V的电路上，它的实际功率___________额定功率；若把它接入210V的电路上，它的实际功率___________额定功率；若把它接入220V的电路上，它的实际功率___________额定功率，此时灯泡将正常发光（本题的空内均填“大于”、“等于”或“小于”）

简易分析：

这两个题目是区分额定电压、实际电压和额定功率、实际功率的基本概念和区别。

三、题型训练

1、选择题(10分)

（1）下列说法中正确的是                      （     ）

A．千瓦·时是电功率的单位，千瓦是电功的单位

B．电能表是测量用电器功率的仪表

C．功率大的用电器，消耗的电能一定多

D．功率为100瓦的用电器正常工作10小时耗电1千瓦时

（2）关于电功率，下列说法中正确的是                 （     ）

A．电功率是表示电流做功快慢的物理量       B．电功率是表示电流做功多少的物理量

C．电功率大，则电功一定大    D．实际功率不可能大于额定功率

（3）现有甲、乙、丙三盏灯，分别标有“220V  40W”、“110V  40W”、“36V  40W”的字样，它们均在额定电压下工作，比较它们的亮度，哪一盏灯最亮. （     ）

A.甲       B.乙         C.丙         D.一样亮

（4）一盏灯标有“36V  40W”的字样，将它接入电路时，通过它的电流为1A，则灯的实际功率将（      ）

A．小于40W    B．大于40W    C．等于40W    D．无法判断

（5）a、b、c三盏灯分别标有“110V  20W”、“220V  40W”、“36V  350W”的字样，三盏灯都正常发光，比较它们的亮度（      ）

A．a灯最亮    B．b灯最亮    C．c灯最亮    D．三盏灯一样亮

2、填空题(16分)

（1）有一盏标有“220V  40W”的白炽灯，其中“220V”表示___________，“40W”表示___________。灯正常发光时，通过灯丝中的电流为___________A。

（2）有一盏标有“220V  40W”的白炽灯，正常发光10h，消耗的电能是___________kW·h；1度电可供它正常发光___________h。

（3）有一盏标有“220V  25W”的白炽灯，若把它接入240V的电路上，它的实际功率___________额定功率；若把它接入210V的电路上，它的实际功率___________额定功率；若把它接入220V的电路上，它的实际功率___________额定功率，此时灯泡将正常发光（本题的空内均填“大于”、“等于”或“小于”）。

3、计算题(15分)

（1）一只灯接在电压是220V的电路上，通过的电流是0.3安，通电250秒，消耗的电能是多少？电灯的功率是多大？

U

R

I

（2）如图所示电路中，通过电阻R的电流I=0.5A，通电5min电阻R消耗的电能为3000J. 求：（1）电阻R的电功率；（2）电阻R两端的电压;（3）电阻R的阻值.

四、学以致用

--------------------------------------------------------------------------------

1、 我要解决生活中实际问题。(4分)

观察家里电视机的铭牌，算出家里的电视机的铭牌，算出电视机两小时要消耗多少电能按如今的电价需要多少电费？

2、每课一测(5分)

一只标有“PZ220—100”字样的灯泡，正常工作100小时，用几度电？1千瓦时的电可供标有“PZ220—40”字的灯泡正常工作几小时？

附:答案和解析

二、基本功训练

1、知识点学习

（1）知识点1：

（1）消耗电能快慢

（2）电功宇时间的比值   P = W/t

P = W/t =UIt/ t =UI   电压和电流

（3）W   1000  1000

P=UI=220V*0.05A=11W

W=Pt=0.011KW*100h=1.1KW.h=3960000J

（2）知识点2：

电功率为1KW的用电器工作1h所消耗的电能。

（出题）电功  电功率

（3）知识点3：220V   1100W  5A

用电器正常工作时的电压    用电器在额定电压下功率

3．10W   1000W  200W    60W   1000W

4．用电器实际工作时的电压  用电器在实际电压下的电功率

=  =   >  >   <   <

2、知识点演练

（1）额定电压  额定功率  0.18A

（2）大于  小于  等于

三、题型训练

1、选择题

（1）D

（ 如果你选A，说明你已经懂得了电功和电功率是两个物理量，只是电功的单位是千瓦时，电功率的单位是千瓦。

如果你选B，说明是你已经掌握了电能表是一种常用的电学仪器..只是电能表是测量用电器消耗电能多少的，不能直接测量出电功率的大小。

如果你选C，可以看出你已经明白电功和电功率之间有联系，只是功率大的消耗电能不一定多，还需要看时间的长短。

因为W=Pt=0.1KW*10h=1KW.h.所以正确答案是D。）

（2）A

（ 如果你选B，说明是你已经掌握了电功率和电功之间有联系..只是电功率是表示电流做功快慢的物理量。所以正确答案是A。

如果你选C，可以看出你对电功的计算还是不明确，W=Pt，电功不仅和电功率有关系，还需要看时间。

如果你选D，说明你已经懂得了实际功率和额定功率，只是忘记了额定功率和和实际功率的关系。）

（3）D

(本题考查了一个知识点，灯泡亮度取决于实际功率。现在三盏灯都在额定电压下工作，实际功率都等于额定功率40W，所以三盏灯的亮度相同。)

（4）D

（本题考查额定功率和实际功率的关系。由I=P/U=40W/36V≈1.1A>1A,所以实际电流小于额定电流，实际功率小于额定功率40W，所以选A。）

（5）C

（本题考查小灯泡亮度取决于实际功率，三盏灯都正常发光，说明三盏灯的实际功率都分别等于自己的额定功率，第三盏灯的额定功率360W最大，所以C盏灯最亮，所以选答案C.）

2、填空题

（1）额定电压   额定功率   0.18A

(前两空考查铭牌参数的含义，第三空可以由I=P/U=40W/220V≈0.18A)

（2）0.4 kW·h    25h

(第一空 W=Pt=0.04KW*10h=0.4 kW·h

第二空 t=W/P=1 kW·h/0.04KW=25h )

（3）大于、小于、等于

（这道题的三个空考查额定功率和实际功率的关系。

实际电压大于额定电压时，实际功率大于额定功率，所以第一空为大于 。

实际电压等于额定电压时，实际功率等于额定功率，所以第二空为等于。

实际电压小于额定电压时，实际功率小于额定功率，所以第三空为小于）

3、计算题

（1）P=UI=220V*0.3A=66W

W=Pt=0.66KW*0.25h=0.165KW.h

（2）

（1）5min=300s

P=W/t=3000J/300s=10W

（2）U=P/I=10w/0.5A=20v

（3）P=U/I=20V/0.5A=40Ω

四、学以致用

1.先找到家中电视机铭牌上的电功率，再根据W=Pt=n KW*2h=2n KW.h.  再把这个数乘以每度电的单价即可计算出电费。

2.   W=Pt=0.1KW*100h=10kW·h

t=W/P=1 kW·h/0.04KW=25h